その２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（組積造の塀の場合）

ブロック塀等の点検のチェックポイント

既存のブロック塀等について、各チェック項目について外観より確認し、適合している場合は「適」にチェックを、不適合の場合は「不適」にチェックをしてください。

| 適 | 不適 | チェック項目 |
| --- | --- | --- |
| □ | □ | １．塀は高すぎないか。 ・ 塀の高さは地盤から１．２ｍ以下か。 |
| □ | □ | ２．塀の厚さは十分か。 ・ その部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上か。 |
| □ | □ | ３．控え壁はあるか。（塀の高さが１．２ｍ超の場合） ・ 塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの１．５倍以上突出した控え壁があるか。 |
| □ | □ | ４．基礎があるか。 ・ コンクリートの基礎があるか。 |
| □ | □ | ５．塀は健全か。 ・ 塀に傾き、ひび割れはないか。 |

【点検者】

住所

氏名

電話

【確認者】

資格及び登録番号

住所

氏名

電話

※確認者は、建築士（一級建築士、二級建築士、木造建築士）、若しくはブロック塀診断士（（公社）日本エクステリア建設業協会の資格）を有するものとします。なお、市の担当者による確認を希望する場合は、未記入のまま提出してください。